СВЕТИЛЬНИКИ

ДБО 03-6-0Х1 УХЛ3, ДБО 03-6-0Х2 УХЛ3

ДБО 04-6-0Х1 УХЛ3, ДБО 04-6-0Х2 УХЛ3

ДБО 03-8-0Х1 УХЛ3, ДБО 03-8-0Х2 УХЛ3

ДБО 04-8-0Х1 УХЛ3, ДБО 04-8-0Х2 УХЛ3

ДБО 03-12-0Х1 УХЛ3, ДБО 03-12-0Х2 УХЛ3

ДБО 04-12-0Х1 УХЛ3, ДБО 04-12-0Х2 УХЛ3

ДБО 03-20-0Х1 УХЛ3, ДБО 03-20-0Х2 УХЛ3

ДБО 04-20-0Х1 УХЛ3, ДБО 04-20-0Х2 УХЛ3

ПАСПОРТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники серии ДБО 03 и ДБО 04 предназначены для освещения общественных и  вспомогательных помещений: холлов, предбанников, коридоров и аналогичных помещений.

В качестве источника света в светильниках применяется светодиодный модуль.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети переменного тока - 230 В.

Частота питающей сети  - 50Гц

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от +1°С до +40°С

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 – IP54.

Габаритные размеры, масса и мощность источника света указаны в таблице.

| Тип светильника | Размеры в мм, не более |  |  | Масса в кг, не более | Мощность светодиодного модуля Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ДБО 03-6-0Х1 | 220 | 220 | 84 | 0,84 | 6 |
| ДБО 03-8-0Х1 |  |  |  |  | 8 |
| ДБО 03-6-0Х2 |  |  | 92 | 0,86 | 6 |
| ДБО 03-8-0Х2 |  |  |  |  | 8 |
| ДБО 04-6-0Х1 | 232 | 140 | 80 | 0,66 | 6 |
| ДБО 04-8-0Х1 |  |  |  |  | 8 |
| ДБО 04-6-0Х2 |  |  | 88 | 0,7 | 6 |
| ДБО 04-8-0Х2 |  |  |  |  | 8 |
| ДБО 03-12-0Х1 | 283 | 283 | 108 | 1,54 | 12 |
| ДБО 03-12-0Х2 |  |  | 114 | 1,57 |  |
| ДБО 04-12-0Х1 | 304 | 198 | 110 | 1,36 |  |
| ДБО 04-12-0Х2 |  |  | 118 | 1,38 |  |
| ДБО 03-20-0Х1 | 283 | 283 | 108 | 1,54 | 20 |
| ДБО 03-20-0Х2 |  |  | 114 | 1,57 |  |
| ДБО 04-20-0Х1 | 304 | 198 | 110 | 1,36 |  |
| ДБО 04-20-0Х2 |  |  | 118 | 1,38 |  |

Примеание: Х – условное обозначение цвета корпуса

1- клен, 2 - орех, 3- вишня.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе                  - 1 шт.

Паспорт                                     - 1 экз./25шт.*

Упаковка                                   - 1 шт.

Дюбель-гвоздь 6х40                 - 3 шт. для серии ДБО 03; - 2 шт. для серии ДБО 04

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вывернуть винты крепящие крышку, снять крышку и рассеиватель. Продеть питающие провода сети и провод заземления через втулку в корпусе светильника. Закрепить светильник в месте установки  шурупами с резиновыми кольцами  через отверстия в основании светильника. Подключить питающие провода к клеммной колодке, согласно маркировке, а заземляющий провод к зажиму заземления, обозначенным знаком  . Установить рассеиватель, крышку и закрепить её винтами.

* - при поставке в индивидуальной упаковке комплект поставки паспорта 1 экз./1шт.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью. Дополнительного обслуживания не требуется.

5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 230 В. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Замена установленного в этом светильнике источника света должна производиться только изготовителем, его сервисными службами или подобным квалифицированным персоналом.

Внимание, опасность поражения электрическим током!

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование светильников должно производиться при температуре от минус 50°С  до плюс 40°С  при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности 75%. При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильников в эксплуатацию.

Срок службы не менее 10 лет.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32