СВЕТИЛЬНИКИ

ДБП 03-6-001 УХЛ1 IP 54, ДБП 03-6-002 УХЛ1 IP 54

ДБП 04-6-001 УХЛ1 IP 54, ДБП 04-6-002 УХЛ1 IP 54

ДБП 03-12-001 УХЛ1 IP 54, ДБП 03-12-002 УХЛ1 IP 54

ДБП 04-12-001 УХЛ1 IP 54, ДБП 04-12-002 УХЛ1 IP 54

ПАСПОРТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники серии ДБП 03 и ДБП 04 предназначены для общего освещения промышленных и производственных помещений.

В качестве источника света в светильниках применяется светодиодный модуль.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети переменного тока - 230 В.

Частота питающей сети  - 50Гц

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -45°С до +45°С

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Коэффициент мощности(cosφ) – не менее 0,95.

Потребляемый ток, А – не более 0,1.

Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254……………………IP54

Габаритные размеры, масса и мощность источника света указаны в таблице.

| Тип светильника | Размеры в мм, не более |  |  | Масса в кг, не более | Мощность светодиодного модуля Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ДБП 03-6-001 | 188 | 175 | 80 | 0,70 | 6 |
| ДБП 03-6-002 |  |  | 90 | 0,73 | 6 |
| ДБП 04-6-001 | 210 | 105 | 80 | 0,61 | 6 |
| ДБП 04-6-002 |  |  | 85 | 0,63 | 6 |
| ДБП 03-12-001 | 252 | 238 | 106 | 1,54 | 12 |
| ДБП 03-12-002 |  |  | 113 | 1,57 |  |
| ДБП 04-12-001 | 278 | 158 | 108 | 1,36 | 12 |
| ДБП 04-12-002 |  |  | 115 | 1,38 |  |

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе                  - 1 шт.

Паспорт                                     - 1 шт

Упаковка                                   - 1 шт.

Дюбель-гвоздь 6х40                 - 2 шт.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вывернуть винты, крепящие крышку, снять крышку и рассеиватель. Продеть питающие провода сети и провод заземления через втулку в корпусе светильника. Закрепить светильник в месте установки  шурупами с шайбами, используя отверстия в основании светильника. Подключить питающие провода к клеммной колодке, согласно маркировке, а заземляющий провод к зажиму заземления, обозначенным знаком  . Установить рассеиватель, крышку и закрепить её винтами.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью. Дополнительного обслуживания не требуется.

5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 230 В. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации. Замена установленного в этом светильнике источника света должна производиться только изготовителем, его сервисными службами или подобным квалифицированным персоналом.

Внимание, опасность поражения электрическим током!

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование светильников должно производиться при температуре от минус 50°С  до плюс 40°С  при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности 75%. При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильников в эксплуатацию.

Срок службы не менее 10 лет.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32