СВЕТИЛЬНИК

ДТУ 21-50-401 УХЛ1 (0611)

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1 Назначение и область применения

1.1 Светильник ДТУ 21-50-401 УХЛ1 (0611) (далее - светильник) предназначены для освещения придомовых территорий, улиц, дорог, скверов и других территорий населенных пунктов.

1.2 В качестве источника света применяется светодиодный модуль с потребляемой мощностью 50 Вт.

1.3 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и частотой   50 Гц.

1.4 Светильники изготавливаются по ТУ РБ 300541279.006-2002.

2 Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В. | 220 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С | -40… +45 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 | IP66 |
| Сечение подключаемых проводников, мм2 | 0,75…2,5 |
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | 400х400х440 |
| Масса, кг (не более) | 2,0 |
| Диаметр посадочного отверстия в корпусе светильника (под трубу), мм | 58 |
| Цветовая температура, К | 6500 |

3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 шт.

Источник  питания ИПС50-350Т IP67– 1 шт.

4 Подготовка к работе

4.1 Распаковать светильник. Убедиться в целостности рассеивателя и отсутствии повреждений.

4.2 Светильник поставляется в собранном состоянии, рассеиватель откручивать запрещается во избежание нарушения степени защиты от внешних воздействий.

4.3 Пропустить питающий кабель через опору светильника к источнику питания.

4.4 Закрепить светильник на трубе диаметром 58 мм для фиксации светильника как показано на рис. 1. Закрутить болты М6х20 через гайки М6 до упора стержней болтов в стенку трубы с максимальным усилием. Убедиться, что светильник надежно закреплен на трубе, без люфтов.

4.5. Подключить провода питания как показано на схеме 1.

4.6 Присоединить сетевые провода к проводам источника  питания, согласно маркировке L N, а заземляющий провод к проводу, обозначенному знаком . Металлическая опора светильника должна быть заземлена отдельной жилой заземления.

4.6 Светильник готов к эксплуатации.

Рис. 1 Схема закрепления светильника на опоре.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1 При эксплуатации светильника необходимо следить за состоянием рассеивателя (не должно быть сколов, трещин и других повреждений). При наличии повреждений рассеиватель должен быть заменен на исправный. Эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем запрещается.

5.2 При эксплуатации светильника необходимо периодически производить очистку светильника от пыли, затрудняющей теплоотвод светильника, и, как следствие его перегрев и выход из строя, а так же уменьшающий световой поток из-за наличия пыли на рассеивателе.

5.3 Для надежной и безопасной работы светильника необходимо проверять крепление светильника на монтажной поверхности и крепление корпуса на опоре светильника. При необходимости надежно закрепить.

Схема 1. Подключение светильника

6 Требование безопасности при эксплуатации и монтаже

Работы связанные с монтажом и техническим обслуживанием, производить только при отключенной питающей сети. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем, а так же с ослабленным креплением светильника к монтажной опоре светильника.

7 Правила транспортирования,  хранения и утилизации.

7.1 Светильники должны транспортироваться в грузовых или крытых автомобилях в индивидуальной таре категории упаковки КУ-2 по ГОСТ 23216 при температуре от -50°С до +50°С  и влажности 80% при 20°С.

7.2 Условия хранения светильника должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150, при температуре от - 50°С до +40°С, относительной влажности 75% при 15°С.

7.3 Светильники не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием, а так же возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Ни при каких обстоятельствах ответственность предприятия изготовителя не может превысить собственной стоимости изделия.                                           9 Свидетельство о приемке

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

Регистрационный номер сертификата соответствия таможенного союза

№ ТС BY/112 02.01.005 00643, срок действия с 07.03.2019 г. по 06.03.2024 г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

«_____»____________ 202  г.

Сделано в Беларуси

Предприятие-изготовитель:

Частное производственно-торговое предприятие ”Витебское электротехническое предприятие ”СВЕТ”

Адрес: Республика Беларусь 210002 г. Витебск, ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32 e-mail: svet@vitebsk.by