СВЕТИЛЬНИКИ

ЛПО 12-18 УХЛ4, ЛПО 12-36 УХЛ4

ЛПО 12-2х18 УХЛ4, ЛПО 12-2х36 УХЛ4

ЛПО 12-4х18 УХЛ4, ЛПО 12-4х36 УХЛ4
ЛПО 12-2х58-112 УХЛ4

ПАСПОРТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники серии ЛПО (далее - светильники) предназначены для общего освещения общественных и  вспомогательных помещений: холлов, коридоров и аналогичных помещений.

Светильники рассчитаны на работу с прямыми трубчатыми люминесцентными лампами по ГОСТ 6895 мощностью 36Вт  и 18Вт и стартерами 65С-220  или  20С127 соответственно по ГОСТ 8799.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети переменного тока - 230 В.

Частота питающей сети  - 50Гц

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от +1°С до +40°С

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Класс энергоэффективности – А.

Степень защиты от внешних воздействий  по ГОСТ 14254 – IP40.

Тип патрона - G13.

Тип лампы – T8.

Коэффициент мощности  - 0,92, не менее.

Габаритные размеры, масса и мощность источника света указаны в таблице.

| Тип светильника | Размеры в мм, не более |  |  | Масса в кг, не более | Мощность лампы Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота |  |  |
| ЛПО 12-18 | 640 | 75 | 60 | 1,6 | 18 |
| ЛПО 12-36 | 1245 | 75 | 60 | 1,2 | 36 |
| ЛПО 12-2х18 | 640 | 145 | 60 | 2 | 2х18 |
| ЛПО 12-2х36 | 1245 | 145 | 60 | 2,3 | 2х36 |
| ЛПО 12-4х18 | 640 | 285 | 60 | 3,5 | 4х18 |
| ЛПО 12-4х36 | 1245 | 285 | 60 | 7 | 4х36 |
| ЛПО 12-2х58 | 1550 | 145 | 60 | 2.2 | 2х58 |

Примечание – допускается изготавливать светильники с коэффициентом мощности менее указанного для осветительных установок с групповой компенсацией реактивной мощности.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе                  - 1 шт.

Паспорт                                     - 1 экз./25шт.

Упаковка                                   - 1 шт.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Вывернуть винты, крепящие крышки, снять крышки и рассеиватель. Продеть питающие провода сети и провод заземления через отверстие и втулку в основании светильника. Закрепить светильник в месте установки шурупами с шайбами, используя отверстия в основании светильника. Подключить питающие провода сети к клеммной колодке, а заземляющий провод к зажиму заземления. Установить люминесцентные лампы и стартеры. Установить рассеиватель и крышки. Закрепить крышки винтами.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При замене ламп  следует проверять прочность закрепления патронов, состояние мест присоединения проводов, состояние рассеивателя.

Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью.

5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 230 В. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование светильников должно производиться при температуре  от плюс 40°С  до минус 50°С  при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40°С  до минус 50°С и относительной влажности 75%.При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильников в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП ”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32