СВЕТИЛЬНИКИ

| НПБ 01-2х60-ХХ1 УХЛ4 «Бонсай-1», НПБ 01-3х60-ХХ1 УХЛ4 «Бонсай-2», НПБ 01-4х60-ХХ1 УХЛ4 «Бонсай-3» НПБ 02-2х60-ХХ2 УХЛ4 «Киото-1», НПБ 02-3х60-ХХ4 УХЛ4 «Киото-2», НПБ 02-4х60-ХХ5 УХЛ4 «Киото-3» |  |
| --- | --- |

Руководство по эксплуатации. Паспорт

ТУ РБ 300541279.006-2002

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники серии НПБ 01, НПБ 02 предназначены для общего освещения жилых и подсобных помещений.

1.2 Источником света в светильниках серии НПБ 01, НПБ 02 является лампа накаливания с цоколем Е27.

1.3 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц

1.4 Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стену или потолок из стандартных строительных материалов из нормально воспламеняемых материалов.

1.5 Светильники изготавливаются по ТУ РБ 300541279.006-2002.

2 Технические характеристики

Номинальное напряжение сети переменного тока - 230 В.

Частота питающей сети - 50 Гц.

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от +1°С до +40°С.

Степень защиты по ГОСТ 14254– IP20.

Класс защиты от поражения электрическим током - I

Габаритные размеры, масса и мощность ламп указаны в таблице.

| Тип светильника | Технические параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры в мм, не более |  |  | Масса в кг, не более | Мощность источника света, Вт, не более |
|  | длина | щирина | высота |  |  |
| НПБ 01-2х60-ХХ1 УХЛ4 «Бонсай-1» | 330 | 330 | 85 | 1,1 | 2х60 |
| НПБ 01-3х60-ХХ1 УХЛ4 «Бонсай-2» | 490 | 490 | 85 | 1,3 | 3х60 |
| НПБ 01-4х60-ХХ1 УХЛ4 «Бонсай-3» | 800 | 490 | 85 | 3,6 | 4х60 |
| НПБ 02-2х60-ХХ2 УХЛ4 «Киото-1» | 275 | 275 | 80 | 1,8 | 2х60 |
| НПБ 02-3х60-ХХ4 УХЛ4 «Киото-2» | 435 | 435 | 80 | 3,7 | 3х60 |
| НПБ 02-4х60-ХХ5 УХЛ4 «Киото-3» | 745 | 435 | 80 | 5,7 | 4х60 |

Расшифровка маркировки ХХ:

- первая цифра характеризует тип рассеивателя: 1- матовый, 2- прозрачный, 3 – рифленый;

- вторая цифра характеризует условное обозначение цвета корпуса: 1 –клён, 2 – орех, 3 – вишня.

3 Комплект поставки

Светильник в сборе                 - 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 экз.

Примечание: лампы в комплект поставки не входят.

4 Подготовка к работе.

Снять рассеиватель светильника. Пропустить питающий кабель через втулка кабельного ввода и закрепить основание на стене. Подключить питающие провода сети к контактам клеммной колодки в основании согласно маркировке L N. Провод заземления подключить к зажиму «». Установить лампу (лампы) в патрон светильника. Установить рассеиватель.

5 Техническое обслуживание

При замене лампы (ламп) следует проверять состояние рассеивателя и прочность закрепления основания, состояние мест присоединения проводов. Эксплуатация светильника с поврежденным рассеивателем запрещается.

Периодически производите  чистку деталей светильника мягкой ветошью.

6 Требование безопасности

Включать светильник только в сеть с напряжением 230 В. Подключение светильника, устранение неисправностей и чистку деталей светильника производить только при отключенной сети.

При обнаружении неисправности (повреждения) светильника необходимо обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Подключение, устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

7 Правила хранения и транспортирования

Транспортирование светильников осуществляется любым видом  транспорта при температуре от  +40°С до -50° С при условии защиты светильников от атмосферных осадков.

Хранить светильники в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от  +40°С   до           -50° С и относительной влажности 75%. Наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

8 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 30 месяцев со дня продажи потребителю при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок службы не менее 10 лет.

Срок сохраняемости светильников в упаковке изготовителя – 18 месяцев  со дня изготовления.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

9 Свидетельство о приемке

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара __________________________ Модель ______________________________ Наименование организации_____________ ______________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32