СВЕТИЛЬНИКИ

НСБ 01-60-205 УХЛ4 «ОТТО-5»,  НСБ 02-60-205 УХЛ4 «ОТТО-5»

ПАСПОРТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники серии НСБ 01 и НСБ 02 предназначены для освещения жилых, бытовых, общественных помещений различного назначения (квартира, дом, офис, и т.д.)

В качестве источника света в светильниках применяется лампа накаливания общего назначения  с цоколем Е27.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети переменного тока - 230 В.

Частота питающей сети  - 50Гц

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от +1°С до +40°С

Класс защиты от поражения электрическим током - II.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 – IP20.

Габаритные размеры, масса и мощность источника света указаны в таблице.

| Тип светильника | Размеры в мм, не более |  |  | Масса в кг, не более | Мощность лампы накаливания Вт, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | диаметр | высота | длина шнура |  |  |
| НСБ 0Х-60-205 УХЛ4 | 395 | 305 | 900 | 0,73 | 60 |

где Х условное обозначение цвета поверхности рассеивателя:

1-клен; 2- орех.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Кольцо корпуса верхнее               - 1 шт.

Кольцо корпуса нижнее               - 1 шт.

Планка боковая                             - 16 шт.

Подвес с патроном Е27                 -1 шт.

Паспорт                                          - 1 экз.

Упаковка                                        - 1 шт.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Распаковать комплектующие детали светильника.

Закрепить патрон с помощью гайки в верхнее кольцо корпуса. Осуществить сборку корпуса светильника, используя прорези в деталях  (см. рис. 1). Прикрепить кронштейн к потолку. Подключить питающие провода к сети согласно маркировке (N-синий провод, L – коричневый провод). Закрепить подвес к кронштейну двумя крепежными винтами.

| Крепление патрона | Фиксация деталей | Вид собранного светильника |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1 Этапы сборки светильника |  |  |

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью. Дополнительного обслуживания не требуется.

5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 230 В. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование светильников должно производиться при температуре  от плюс 40°С  до минус 50°С  при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40°С  до минус 50°С и относительной влажности 75%.При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода светильников в эксплуатацию.

Срок службы не менее 10 лет.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32