СВЕТИЛЬНИК

ДБО 07-5-00Х УХЛ1, ДБО 07-8-00Х УХЛ1, ДБО 07-10-00Х УХЛ1, ДБО 07-12-00Х УХЛ1,

ДБО 07-15-00Х УХЛ1, ДБО 07-20-00Х УХЛ1, ДБО 07-25-00Х УХЛ1

ДБО 07-5-10Х УХЛ1, ДБО 07-8-10Х УХЛ1, ДБО 07-10-10Х УХЛ1, ДБО 07-12-10Х УХЛ1,

ДБО 07-15-10Х УХЛ1, ДБО 07-20-10Х УХЛ1, ДБО 07-25-10Х УХЛ1

ПАСПОРТ
ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники серии ДБО 07 предназначены для общего освещения подсобных, промышленных, производственных помещений.

В качестве источника света в светильниках применяется светодиодный модуль.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение сети переменного тока – 185-260 В.

Частота питающей сети – 50 Гц

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -40°С до +40°С

Класс защиты от поражения электрическим током - II.

Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254 – IP65.

Габаритные размеры, мощность источника света, световой поток, цветовая температура и масса указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| Условное обозначение светильника | Размеры, мм, не более |  | Мощность, Вт | Световой поток, лм/Вт | Цветовая температура, К | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметр | Высота |  |  |  |  |
| ДБО 07-5-00Х УХЛ1 | 190 | 48 | 5 | 100 | 4000,6500 | 0,17 |
| ДБО 07-8-00Х УХЛ1 | 190 | 48 | 8 |  |  | 0,17 |
| ДБО 07-10-00Х УХЛ1 | 190 | 48 | 10 |  |  | 0,17 |
| ДБО 07-12-00Х УХЛ1 | 190 | 48 | 12 |  |  | 0,17 |
| ДБО 07-15-00Х УХЛ1 | 190 | 48 | 15 |  |  | 0,17 |
| ДБО 07-20-00Х УХЛ1 | 190 | 48 | 20 |  |  | 0,17 |
| ДБО 07-25-00Х УХЛ1 | 190 | 48 | 25 |  |  | 0,17 |
| ДБО 07-5-10Х УХЛ1 | 190 | 48 | 5 |  |  | 0,19 |
| ДБО 07-8-10Х УХЛ1 | 190 | 48 | 8 |  |  | 0,19 |
| ДБО 07-10-10Х УХЛ1 | 190 | 48 | 10 |  |  | 0,19 |
| ДБО 07-12-10Х УХЛ1 | 190 | 48 | 12 |  |  | 0,19 |
| ДБО 07-15-10Х УХЛ1 | 190 | 48 | 15 |  |  | 0,19 |
| ДБО 07-20-10Х УХЛ1 | 190 | 48 | 20 |  |  | 0,19 |
| ДБО 07-25-10Х УХЛ1 | 190 | 48 | 25 |  |  | 0,19 |

Первая цифра в номере модификаций 00Х, 10X характеризует наличие или отсутствие в  светильнике датчика:
0 – отсутствие датчика; 
1 – наличие датчика.
Цифра X  в номере модификации характеризует цвет корпуса:
1- чёрный корпус; 2- белый корпус.

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе                					  - 1 шт.

Паспорт                                     					  - 1 экз.

Упаковка                                  					  - 1 шт.

Комплект крепежа (2 шурупа, 2 силиконовые шайбы)	                   - 1 шт.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Повернуть рассеиватель против часовой стрелки, снять рассеиватель (1). Продеть питающие провода сети (2) через сальник (3). Закрепить светильник в месте установки шурупами и силиконовыми шайбами (4), используя отверстия (5) в основании светильника. Подключить питающие провода к контактам клеммной колодки (6), согласно маркировке. Зафиксировать провод прижимом (7). Установить рассеиватель, повернуть по часовой стрелке до упора.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью.

5 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 185-260  В. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Замена установленного в этом светильнике источника света должна производиться только изготовителем, его сервисными службами или подобным квалифицированным персоналом.

Внимание, опасность поражения электрическим током!

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование светильников должно производиться при температуре от минус 50°С  до плюс 40°С  при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности 75%. При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода светильников в эксплуатацию.

Срок службы не менее 5 лет.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32