СВЕТИЛЬНИКИ

ДБП 05-20-001 УХЛ1 «Поликарбонат», ДБП 05-20-002 УХЛ1 «Поликарбонат»

ДБП 05-40-001 УХЛ1 «Поликарбонат», ДБП 05-40-002 УХЛ1 «Поликарбонат»

ПАСПОРТ

ТУ РБ 300541279.006-2002

Светильники  ДБП 05  предназначены для общего освещения промышленных и производственных зданий.

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение питания - 230 В.

Частота питающей сети  - 50Гц

Температура окружающего воздуха при эксплуатации от -50°С до +45°С

Класс защиты от поражения электрическим током - I.

Коэффициент мощности(cosφ) – не менее 0,97.

Цветовая температура: 6000К.4000К

Степень защиты от внешних воздействий: IP 65.

Ресурс работы: не менее 60000 ч.

Габаритные размеры, масса и мощность источника света указаны в таблице.

| Тип светильника | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса в кг, не более | Применяемый светодиодный модуль | Световой поток, лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДБП 05-20-001 | 575 | 76 | 76 | 0,7 | 16Вт | 1800 |
| ДБП 05-20-002 | 575 | 76 | 76 | 0,75 |  | 2100 |
| ДБП 05-40-001 | 1125 | 76 | 76 | 1,1 | 32Вт | 3600 |
| ДБП 05-40-002 | 1125 | 76 | 76 | 1,15 |  | 4000 |

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник в сборе                  - 1 шт.

Паспорт                                     - 1 экз.

Упаковка                                   - 1 шт.

3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1 Распаковать светильник. Вывернуть винты и снять крышку со стороны кабельного ввода.

3.2 Закрепить монтажные клипсы намеченном месте установки.

3.3 Через кабельный ввод пропустить питающий кабель, Подсоединить заземляющий и сетевые провода к клеммной колодке согласно маркировке. Затянуть гайку кабельного ввода, убедиться что кабель плотно зажат. Установить на место крышку, завернуть винты.

3.4 Вставить корпус светильника в монтажные клипсы.

3.5 Светильник готов к эксплуатации.

4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью, проверяя целостность уплотнений и надежность закрепления  на опоре (подвесе). Перечисленные выше операции выполнять только при обесточенном светильнике.

5 ТРЕБОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ

Включать светильник в сеть только с напряжением 230 В. Подключение светильника, производить только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Внимание, опасность поражения электрическим током!

6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Транспортирование светильников осуществляется различными видами транспорта при температуре от плюс 40°С до минус 50°С при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от плюс 40°С до минус 50°С и относительной влажности 75%. При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18  месяцев со дня продажи.

Срок службы не менее 10 лет.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

При обнаружении неисправностей во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии изготовителю в установленном порядке.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32