СВЕТИЛЬНИКИ серии ДПП 15 «Лайт»

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1 Назначение и область применения

1.1 Светильники серии ДПП 15 (далее - светильники) предназначены для освещения жилых, общественных и производственных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги.

1.2 В качестве источника света в светильниках применяется светодиодный модуль.

1.3 Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

1.4 Светильники по способу установки являются стационарными и монтируются на стену или потолок из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

1.5 Светильники изготавливаются по ТУ РБ 300541279.006-2002.

2 Технические характеристики

2.1 Общие  технические характеристики светильников серии ДПП 15 представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В. | 230 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации, °С | -45… +45 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | I |
| Цветовая температура, К | 4000/6500 |
| Коэффициент пульсации, не более, % | 1 |
| Индекс цветопередачи CRI, не менее | 80 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,9 |

2.2 Частные технические характеристики светильников серии ДПП 15 представлены в таблице 2.

| Тип светильника | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Степень защиты IP | Размеры в мм, не более |  |  | Масса в кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | длина | ширина | высота |  |
| ДПП 15-6-001 УХЛ1 | 6 | 650 | 65 | 170 | 76 | 78 | 0.32 |
| ДПП 15-6-002 УХЛ1 | 6 |  | 54 | 170 | 76 | 78 |  |
| ДПП 15-12-001 УХЛ1 | 12 | 1300 | 65 | 230 | 76 | 78 | 0.36 |
| ДПП 15-12-002 УХЛ1 | 12 |  | 54 | 230 | 76 | 78 |  |
| ДПП 15-16-001 УХЛ1 | 16 | 1760 | 65 | 590 | 76 | 78 | 0.62 |
| ДПП 15-16-002 УХЛ1 | 16 |  | 54 | 590 | 76 | 78 |  |
| ДПП 15-24-001 УХЛ1 | 24 | 2600 | 65 | 590 | 76 | 78 | 0.64 |
| ДПП 15-24-002 УХЛ1 | 24 |  | 54 | 590 | 76 | 78 |  |
| ДПП 15-32-001 УХЛ1 | 32 | 3500 | 65 | 1145 | 76 | 78 | 1.26 |
| ДПП 15-32-002 УХЛ1 | 32 |  | 54 | 1145 | 76 | 78 |  |
| ДПП 15-48-001 УХЛ1 | 48 | 5260 | 65 | 1145 | 76 | 78 | 1.28 |
| ДПП 15-48-002 УХЛ1 | 48 |  | 54 | 1145 | 76 | 78 |  |
| ДПП 15-64-001 УХЛ1 | 64 | 7020 | 65 | 2240 | 76 | 78 | 2.96 |
| ДПП 15-64-002 УХЛ1 | 64 |  | 54 | 2240 | 76 | 78 |  |
| ДПП 15-96-001 УХЛ1 | 96 | 10500 | 65 | 2240 | 76 | 78 |  |
| ДПП 15-96-002 УХЛ1 | 96 |  | 54 | 2240 | 76 | 78 |  |

3 Комплект поставки

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе - 1 шт.

Руководство по эксплуатации. Паспорт - 1 шт.

4 Подготовка к работе

4.1 Распаковать светильник. Вывернуть винты и снять крышку со стороны кабельного ввода.

4.2 Закрепить монтажные клипсы намеченном месте установки.

4.3 Для светильников в исполнении IP 65: через кабельный ввод пропустить питающий кабель, Подсоединить заземляющий и сетевые провода к клеммной колодке согласно маркировке L N.  Затянуть гайку кабельного ввода, убедиться что кабель плотно зажат. Установить на место крышку, завернуть винты.

4.4 Для светильников в исполнении IP 54: через кабельный ввод пропустить питающий кабель, предварительно проделав в нем отверстие, диаметром не более 3 мм. Подсоединить заземляющий и сетевые провода к клеммной колодке согласно маркировке L  N.  Убедиться, что кабель плотно зажат в кабельном вводе. Установить на место крышку, завернуть винты.

4.4 Вставить корпус светильника в монтажные клипсы.

4.5 Светильник готов к эксплуатации.

5 Техническое обслуживание

При замене лампы следует проверять прочность закрепления патронов, состояние мест присоединения проводов, состояние рассеивателя. Чистку деталей светильника производить мягкой ветошью.

6 Требование безопасности

Работы связанные с монтажом и техническим обслуживанием, производить только при отключенной питающей сети. Установка светильника должна производиться только специалистом соответствующей квалификации. При обнаружении неисправности светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации. Устранение неисправности и техническое обслуживание должно производиться только специалистом соответствующей квалификации.

Внимание, опасность поражения электрическим током!

7 Правила транспортирования,  хранения и утилизации.

Транспортирование светильников должно производиться при температуре  от плюс 40°С  до минус 50°С  при условии защиты светильников от осадков.

Хранить светильники в упаковке в закрытых помещениях при температуре от плюс 40°С  до минус 50°С и относительной влажности 75%.При этом наличие в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных веществ не допускается.

По истечении срока службы светильники утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

8 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильников требованиям ТУ РБ 300541279.006-2002 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ТУ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения. Срок службы не менее 10 лет.

При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием а так же возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, либо умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Ни при каких обстоятельствах ответственность предприятия изготовителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9 Свидетельство о приемке

Светильник соответствует ТУ РБ 300541279.006-2002 и признан годным для эксплуатации.

Представитель службы контроля предприятия

«_____»_______________ 202  г.

Заполняет торговая организация Наименование товара_____________________ ________________________________________ Модель_________________________________ ________________________________________ Наименование организации________________ ________________________________________ Дата продажи _____________ М.П. Продавец (подпись)_________

ЧПТУП”Витебское электротехническое предприятие

”СВЕТ” Республика Беларусь 210002 г. Витебск,

ул. Ломоносова 2А.Тел./факс 8-0212-36-66-32